2
1

MARCHE  TYPE  CHAUSSEES

(((
FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISE

 EN OEUVRE DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES

CLAUSES COMPLEMENTAIRES DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CETE de l'OUEST - SPRIR  Pays de la Loire 

et Bretagne

AVERTISSEMENT AU REDACTEUR DE MARCHES

Le présent DCE type est un document d'aide au rédacteur de marchés mettant en œuvre des matériaux de chaussées. Il a été conçu particulièrement pour des marchés passés dans la région Ouest, Bretagne et Pays de la Loire, et donc adapté au contexte local. 

Il peut être utilisé aussi bien pour les marchés à bons de commande que pour les marchés uniques.

Pour le Règlement de la Consultation, le rédacteur est invité à utiliser le logiciel PRAM destiné à la rédaction des pièces administratives des marchés publics. Seuls les articles complémentaires à la rédaction de PRAM, en liaison avec les autres pièces du marché, notamment le CCTP, sont indiqués.

Quelques commentaires sont parfois indiqués entre parenthèses et en italique. Le rédacteur doit bien sûr les éliminer dans sa rédaction définitive.

ARTICLE PREMIER - OBJET DE LA CONSULTATION

Sans changement.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2-4 Complément à apporter au CCTP

 Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité ; contrôle intérieur

( Le rédacteur doit indiquer la nature du contrôle externe demandé à l'entreprise)

* Le plan d'assurance qualité ne comprend pas de contrôle externe pour ce qui concerne la fabrication et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée.

* Le plan d'assurance qualité comprend le contrôle externe de fabrication.

* Le plan d'assurance qualité comprend le contrôle externe de la  fabrication et celui de la mise en oeuvre des matériaux de chaussée.

Toutes les fournitures à la charge de l'entreprise font obligatoirement l'objet d'un plan d'assurance avec contrôle externe, sauf si elles font l'objet d'une certification. L'entrepreneur est donc tenu de vérifier la conformité des contrôles de ses fournisseurs. Eventuellement, si le PAQ de ces derniers ne comprend pas de contrôle externe, il lui appartient d'effectuer les contrôles sur les fournitures.

La liste des essais à réaliser figure en annexe au SOPAQ joint au CCTP.

2-5 . Variantes techniques
· Le présent marché est passé sans variante.

· Dans le cas où l'entreprise propose des solutions en variante, différentes des produits définis dans le CCTP, elle est tenue d'appliquer un contrôle externe sur l'ensemble des prestations.

· Les variantes suivantes sont autorisées par le maître d'oeuvre ..

(Pour les marchés soumis aux dispositions de la directive 93/97/CEE (supérieur à 5 millions d’Euros ou ceux réalisés avec crédits du FEDER) les variantes sont admises à condition qu’elles respectent les conditions minimales fixées dans le dossier de consultation.

Il faut donc expliciter clairement dans le R.C. et l’avis d’appel à la concurrence si les variantes sont ou ne sont pas autorisées. La mention sans objet (option alinéa "a"  du R.C. type) n’est  pas suffisante.

En cas de variante autorisée concernant le dimensionnement (par  ex. : EME au lieu de GB ,) l’entrepreneur  doit communiquer tous les éléments permettant la vérification des nouveaux dimensionnements proposés. 

En cas de proposition d’extension des contrôles externes par l’entrepreneur, celui-ci en précise le contenu dans son SOPAQ. Il indique le coût correspondant au bordereau des prix. )

· .

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES

Dans la première enveloppe intérieure : sans changement

Dans la seconde enveloppe intérieure :

B -
 Un projet de marché comprenant :

(ajouter)

· le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) avec ses annexes contractuelles, cahier ci-joint à accepter sans modification;

· le bordereau des prix et détail estimatif : cadres ci-joints à compléter;

· les sous détails des prix unitaires et forfaitaires n° ...

C - Le SOPAQ, Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité

Le cadre joint au présent RC est à compléter obligatoirement pour toutes les  rubriques. Les renseignements demandés  doivent porter effectivement  sur l'organisation du chantier concerné. L'entreprise s'engage quant à l'organisation et aux moyens indiqués dans le SOPAQ. Elle engage également ses sous-traitants éventuels, déclarés ou non lors de l'appel d'offre.


Aucune offre ne sera prise en compte sans la fourniture du SOPAQ.

Ce document qui deviendra contractuel à la signature du marché avec l'entreprise titulaire, est annexé au CCTP. 

Il comprend les rubriques suivantes :

· Organisation de l'entreprise et des contrôles;

L'entreprise fournit l'organigramme des postes fonctionnels intervenant sur le chantier. Elle fait notamment apparaître les diverses responsabilités. Si le nom des personnes n'est pas connu, l'entreprise indique leurs fonctions et leur qualité. Le nom sera alors précisé lors de l'établissement du PAQ.

L'organisation des contrôles internes et externes doit également être mentionnée clairement. En particulier, les contrôles sous-traités doivent être notifiés au paragraphe 2 du SOPAQ. Les responsables du contrôle et leur niveau de qualification doit apparaître.

· Nature des prestations sous-traitées;

L'entreprise indique les travaux qu'elle a l'intention de sous-traiter et l'entreprise sous-traitante si elle est connue. Plusieurs entreprises peuvent être proposées en attente du choix définitif.

· Provenance des fournitures;

L'entreprise indique les provenances des matériaux. Plusieurs carrières peuvent être indiquées ainsi que plusieurs provenances de liant. Cependant, 2 à 3 provenances doivent être considérées comme des maxima.

Il est rappelé que l'ensemble des fournitures doit faire l'objet d'un contrôle de conformité effectué ou validé par l'entreprise titulaire, ou les matériaux doivent être certifiés. 

Pour les granulats, en application du fascicule 23 du CCTG, s'ils sont connus, lors de l'appel d'offre, l'entreprise joint à son SOPAQ les fiches techniques produits (FTP). Sinon, elle les fournit obligatoirement  pendant la période de préparation, ces fiches étant contractuelles.

· Types de matériels utilisés;

L'entreprise indique le niveau des matériels.

· pour les centrales de fabrication, le niveau est de 2 avec cependant pour les centrales discontinues, la non obligation d'avoir un boîtier de raccordement. L'entreprise doit notamment fournir le certificat de contrôles datant de moins d'un an ainsi que les contrôles de la bascule.

· pour les transports, le type de camion et leur capacité doit être indiqué de même que le système de bâchage.

· pour la mise en oeuvre, le type d'engin de répandage et le système de guidage ainsi que les performances des ateliers de compactage.

· Formulation;

Si les formules sont validées et connues, l'entreprise les joint à son SOPAQ. *Sinon elle dispose d'un délai d'un mois pour les présenter dès lors que le chantier est notifié.

*Sinon elle dispose d'un délai de 2 mois pour les présenter dès lors que le chantier est notifié  (cas des graves hydrauliques).

3-2 . Variantes techniques

Pour les variantes techniques autorisées par  le maître d’ouvrage, le  candidat joint les références sur les précédents emplois, matériels ou procédés proposés, ainsi que les éléments qui permettent d’anticiper le comportement dans le temps de la couche réalisée, ainsi que les garanties particulières., définies à l'article 9.7 du CCAP et mis au point pendant la période de mise au point du marché.

ARTICLE 4 – SELECTION DES CANDIDATURES – JUGEMENT et CLASSEMENT  DES OFFRES

4-2 . Jugement et classement des offres

Les critères ci-après sont pris en compte, dans l'ordre décroissant :

· la valeur  technique de la proposition de l'entreprise définit par  le SOPAQ et le mémoire justificatif,

· le prix des travaux,

· le coût d'utilisation (pour les variantes),

· le délai de réalisation,

· les nuisances et l'impact du chantier sur l'environnement.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

Sans changement

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Sans changement

CADRE DU

SCHEMA  ORGANISATIONNEL

DU

PLAN  D'ASSURANCE  QUALITE

=-=

ENTREPRISE :

ADRESSE :

Référence du Marché :

Date :

PREAMBULE

Le présent Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) est un document qui devient contractuel à la signature du marché. A ce titre, l'entreprise (ou groupement d'entreprises), titulaire du marché, s'engage quant à l'organisation et aux moyens indiqués dans le présent document.

Aussi, tous les renseignements indiqués et les rubriques complétées, sont liés directement au chantier objet du marché et ne doivent pas être une simple énumération de l'organisation et des moyens généraux de l'entreprise.

1 - ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE ET DES CONTROLES

L'entreprise indique l'organisation qu'elle a retenue pour le chantier considéré.

2 - NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

L'entreprise indique les travaux qu'elle a l'intention de sous-traiter, (y compris ceux concernant les prestations de laboratoire relatives aux essais dévolus à l'entreprise), et les références de l'entreprise qu'elle pressent pour la réalisation desdits travaux.

3 - PROVENANCES PREVISIONNELLES DES FOURNITURES

L'entreprise indique la provenance de chacun des matériaux qu'elle utilise pour le chantier. L'ensemble de ces matériaux fait l'objet d'un contrôle de conformité effectué ou validé par l'entreprise. Elle indique les matériaux éventuellement certifiés;

Tous les produits spéciaux de l'entreprise doivent  faire l'objet d'une fiche ou d'un avis technique.

· Liant :

· Granulats :

· Filler d'apport

Pour les granulats, en application du fascicule 23 du CCTG, l'entreprise joint  au présent SOPAQ les fiches techniques produits (FTP). Si ils  ne sont pas connus à la remise des offres, les FTP sont fournies au maître d'œuvre pendant la période de préparation du chantier.

4 - TYPE DE MATERIELS UTILISES

· Centrale(s) de fabrication des matériaux
	POUR LE CHANTIER

	Nom et adresse de la centrale de fabrication (1)
	Niveau de la centrale de fabrication (normes NFP 98-115 et NFP 98 170)
	Cadence de la centrale de fabrication (en t / h)

	
	
	


(1) joindre un plan de situation au 1/25000 et le plan masse de l’aire de fabrication faisant apparaître l’organisation des stockages.

· Transports des enrobés

Pour le transport des enrobés, l’entreprise indique le nombre, les caractéristiques et la cadence de roulement des poids lourds effectivement utilisés pour le chantier.

	POUR LE CHANTIER

	Type de camions
	Nombre de camions
	Capacité utiles des camions (en t)
	Cadence de roulement (nb de tours / jour)

	
	
	
	


· Mise en œuvre des enrobés

Pour la mise en œuvre des enrobés, l’entreprise indique le nombre, les caractéristiques, les cadences d’avancement et l’organisation des matériels utilisés effectivement pour le chantier.

	
	POUR LE CHANTIER

	TYPE D'ENROBES
	Type de finisseurs
	Système de guidage
	Nombre de finisseurs en activité et organisation
	Cadence d’avancement (en m/h)
	Largeurs de mise en œuvre

	Mmise en oeuvre


	
	
	
	
	

	Mmise en œuvre


	
	
	
	
	


Pour la mise en œuvre des couches d’accrochage à l’émulsion de bitume (pur et élastomère), l’entreprise indique le nombre et les caractéristiques des matériels de répandage utilisés effectivement pour le chantier.

· Atelier de compactage
Pour le compactage des enrobés, l’entreprise indique le nombre et les caractéristiques des engins de compactage utilisés effectivement pour le chantier.

	
	POUR LE CHANTIER

	Type d'enrobé
	Type de compacteurs
	Nombre de compacteurs

	Compactage 


	
	


5 - FORMULATION DES MATERIAUX

Elles sont fournies au plus tard pendant la période de préparation du chantier.

6.  CONTRÔLES INTERIEURS

L’entreprise indique précisément l’organisation du contrôle intérieur c’est-à-dire d’une part l’organisation du contrôle interne et d’autre part l’organisation du contrôle externe pour le chantier.

Sont joints en annexes les différents contrôles à réaliser par l’entreprise (contrôles intérieurs) ainsi que leur fréquence.

Ces dispositions sont rendues contractuelles par le CCAP.

Le contrôle externe de l’entreprise portera sur :

· l’ensemble des constituants,

· la fabrication des enrobés,

· la mise en œuvre des enrobés.

Le résultat des contrôles externe sur les fournitures et sur la fabrication seront transmis, chaque jour par fax, au maître d’œuvre.

7.
PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITE

Il sera à rédiger en conformité avec le fascicule 25 du CCTG et sera remis au maître d’œuvre dans le délai de 15 jours à partir du début de la période de préparation du chantier.

FTP : - Gravillons pour chaussées
	PARTIE CONTRACTUELLE
Marché.............................................................................................

Société:......................................................Carrière:.................................................Tél.:................................

adresse:.....................................................................................................................Télécopie.:.............................


	Classe granulaire: 
Nature pétrographique :
M.V.R.:
	...  /  ..... mm
................................................................
	Catégories XP P-18 540 partie ... :
intrinsèque :..........
fabrication :..........
angularité*:..........

	
	
	2*D
	1.58D
	D
	(D+d) / 2
	d
	0.63
d
	A
	P
	LA
	MDE
	LA
+
MDE
	CPA
ou
RPA
	100 CPA -(LA+MDE) 
ou
RPA - (LA+MDE)

	valeurs 
	Vss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	spécifiées
	Vsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	valeurs limites
	Maxi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	absolues  Xu
	mini
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ecart-type
 maxi (e/3,3
	Sf Max.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* : cas de matériaux alluvionnaires

	 
	Date et signature
du producteur



	Les conditions d'exploitation et d'élaboration correspondantes figureront au PAQ


Résultats du producteur pour la période du  ..../...../.....     au  ...../...../.....

	
	2*D
	1.58D
	D
	
	
	0.63
d
	A
	P
	LA
	MDE
	LA
+
MDE
	CPA
ou
RPA
	100 CPA -(LA+MDE) 
ou
RPA - (LA+MDE)

	Maxi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xf  +1.25*Sf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Moyenne Xf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xf  -1.25*Sf 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mini
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ecart type Sf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nb. valeurs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Autres caractéristiques

	 
	Moyenne
Xf
	mini
	Maxi
	nb.
	Sf

	 IC

	
	
	
	
	

	 RC

	
	
	
	
	

	Ec sur ... / ...
	
	
	
	
	

	 Ab

	
	
	
	
	

	LAG ou G
	
	
	
	
	


ANNEXE CONTRACTUELLE

AU SOPAQ

CONTRÔLES À RÉALISER DANS LE CADRE DU MARCHE

(les contrôles extérieurs sont mentionnés à titre indicatif)

FOURNITURES DES GRANULATS pour GRAVES

norme XP P 18.540

	CONTROLES A REALISER  [1]

 

	INTERIEUR
I. GRANULATS

Contrôle interne

· vérifier les bons de livraison

· contrôler visuellement les granulats 

(couleur - propreté)

Contrôle externe (fiche jointe à fournir)

Les essais suivants sont à réaliser:

- une granulométrie par 500 tonnes de chaque classe 

granulaire

- une PS ou une valeur de bleu à la tache par 1000 tonnes de sable

- un essai MVR pour 2000 tonnes de mélange 0/D

- un essai LA et MDE pour 2000 tonnes de gravillons sur la fraction 6/10 ( le LA peut être remplacé par l'essai de fragmentation dynamique après étalonnage).

  
	EXTERIEUR (à titre indicatif)
· Vérification du respect du PAQ et des FTP

· épreuve de convenance ( selon l'importance du chantier ou du volume des travaux dans le cas d'un marché à bons de commande)

Contrôles d'acceptation
· 1 granulométrie par classe granulaire pour 2500 tonnes

· 1 série d'essais mécaniques LA et MDE pour 10000 tonnes

· 1 PS de sable ou VB pour 5000 tonnes

       

	I.  FILLERS D'APPORT

	Contrôle interne
· vérifier les bons de livraison  des fines , nature et provenance.

Contrôle externe
· réaliser une granulométrie (passant à 80 µ) par lot de 100 T de fines

· un essai d'identification par provenance        datant de moins de 3 ans (vérification des exigences  du chapitre 7.7 de la norme 

XP P18.540)
	· Vérification du respect du PAQ

· Vérification du respect du PAQ



	
	ACCEPTATION DES GRANULATS ET FINES SELON LES CRITERES DE LA NORME

 XP P 18.540 :  

POINTS D'ARRET

	III. FINES RECUPEREES

	· Essai d'identification datant de moins de 3 ans  
	


[1] Dans le cas où le produit est certifié, (marque NF granulats) le producteur fournit les résultats des contrôles réalisés.

Dans le cas où la carrière n'est pas certifiée, mais dispose d'un contrôle permanent, que le maître d'œuvre peut juger satisfaisant,  il communique au client les résultats des essais statistiques réalisés pendant la période de fourniture.

Sinon les essais du contrôle intérieur indiqués au paragraphe 1 ci-dessus sont exigés.

FOURNITURE DE LIANT

HYDRAULIQUE

	 CONTROLES A REALISER DANS LE DANS LE CAS DE contrôle externe


	 INTERIEUR : 

I -  LIANT HYDRAULIQUE

Contrôle interne

· vérifier les bons de livraison

· vérifier la T° de stockage du liant

Contrôle externe

· vérification du PAQ du fournisseur


	EXTERIEUR (à titre indicatif)
· vérification du respect du PAQ de l'entreprise



	II -  EMULSION POUR COUCHE D'ACCROCHAGE (norme NFT 65.000 - NFT 65.011)



	Contrôle interne
· vérifier les bons de livraison,  nature de l'émulsion et provenance
	· Vérification du respect du PAQ de l'entreprise

	III. ADJUVANTS 



	  L'entreprise doit soumettre à l'accord du  Maître d'oeuvre la fiche technique du produit ou l'avis technique.
	   Acceptation du produit, conforme à l'étude de formulation

ACCEPTATION DE LA FORMULATION : POINT D'ARRET


FOURNITURES DES GRANULATS POUR MATERIAUX BLANCS

(traités au liant hydraulique ou non traités)

norme XP P 18.540

	CONTROLES A REALISER  [1]

 

	INTERIEUR
I. GRANULATS

Contrôle interne

· vérifier les bons de livraison

· contrôler visuellement les granulats 

(couleur - propreté)

Contrôle externe fiche jointe à fournir

Les essais suivants sont à réaliser:

- une granulométrie par 1000 tonnes de chaque classe 

granulaire

- une PS ou une valeur de bleu à la tache par 1000 tonnes de sable

- un essai MVR pour 3000 tonnes de mélange 0/D

- un essai LA et MDE pour 4000 tonnes sur la fraction 6/10 ( le LA peut être remplacé par l'essai de fragmentation dynamique après étalonnage).

  
	EXTERIEUR (à titre indicatif)
· Vérification du respect du PAQ et des FTP

· épreuve de convenance ( selon l'importance du chantier ou du volume des travaux dans le cas d'un marché à bons de commande)

Contrôles d'acceptation
· 1 granulométrie par classe granulaire pour 5000 tonnes

· 1 série d'essais mécaniques LA et MDE pour 15000 tonnes

· 1 PS de sable ou VB pour 15000 tonnes

       

	

	
	

	
	ACCEPTATION DES GRANULATS ET FINES SELON LES CRITERES DE LA NORME 

XP P 18.540 :  

POINTS D'ARRET




[1] Dans le cas où le produit est certifié, (marque NF granulats) le producteur fournit les résultats des contrôles réalisés.

Dans le cas où la carrière n'est pas certifiée, mais dispose d'un contrôle permanent, que le maître d'œuvre peut juger satisfaisant,  il communique au client les résultats des essais statistiques réalisés pendant la période de fourniture.

Sinon les essais indiqués au paragraphe 1 sont exigés.

FABRICATION DES MATERIAUX BLANCS

	CONTROLES A REALISER DANS LE CAS OU IL N’Y A PAS DE CONTROLE EXTERNE



	INTERIEUR
	EXTERIEUR (à titre indicatif)

	Rappel
· Elle doit fournir les derniers contrôles et réglages faits en présence du représentant du Maître d'oeuvre, datant de moins de 1000 heures ou de moins d'un an comprenant notamment les essais d'homogénéité.

Proposition des seuils  d'alerte et de refus.

Contrôle interne
Vérifier :

· la compatibilité des conditions météorologiques

· la bonne marche de la centrale et des réglages

· les données du module de contrôle

     intégré (s'il existe)

· les différentes consommations
	· vérifier le PAQ de l'entreprise

· faire 6 prélèvements de matériau par lot de contrôle ( vérification de la teneur en liant, en eau et granularité) s'il n'y a pas de contrôle intégré

· ou 2 granulométries s'il y a contrôle

    intégré.

· acceptation des seuils d'alerte et de refus

· vérification des essais d'homogénéité



	TRANSPORTS DES MATERIAUX

	Contrôle interne
Vérifier :

· la charge des véhicules

· la propreté des bennes


	Vérification du respect du PAQ de l'entreprise

· Disposition particulière de transport : 

  itinéraire obligatoire

ACCEPTATION DES MODALITES DE REGLAGE ET DE TRANSPORT : POINT D'ARRET


MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX BLANCS

	CONTROLES DE MISE EN OEUVRE DANS LE CAS OU IL N’Y A PAS DE CONTROLE EXTERNE



	INTERIEUR
	EXTERIEUR (à titre indicatif)

	· Accepter le support et faire les  remarques éventuelles

· Proposer l'atelier et  les modalités  de compactage
	· Autoriser le commencement des travaux

· Acceptation ou demande de planche  d'essai

	Eventuellement
· Adapter les modalités de répandage

· Adapter les formulations des matériaux  selon les exigences du Maître d'oeuvre
	

	Contrôle interne
Vérifier :

· le bon fonctionnement du matériel de répandage et de compactage

· les épaisseurs de mise en oeuvre

· la pente et le profil en travers

· le dosage moyen au mètre carré par section   ou journée de travail


	· Vérification du respect du PAQ de l'entreprise

· Contrôle de réception portant    éventuellement sur :

· dosage, quantité moyenne par unité de surface

· teneur en vide (20 mesures par lot)

ACCEPTATION DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE : POINT D'ARRET


Marché type CETE de l'Ouest- SPRIR,  version janvier 2003

Dernière mise à jour 28 novembre 2008

_1042021910.unknown

